- 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防范安全事故发生，确保安全生产，进一步加强员工的安全教育培训工作，普及安全知识，集团公司组织有关人员，结合实际情况，有针对性的编写了本手册。《手册》包括了建筑工人安全生产须知、安全基本常识、建筑安全生产法律法规等内容 。

- 项目部安全管理基本要求

- （一）、安全生产管理基本原则：
1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻落实国家有关法律法规和各项规章制度。
2、贯彻执行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体系。
3、坚持“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，执行“先教育、后上岗”，“先防护、后施工，不防护、不施工”的管理制度。

- 4、新进工人进场必须经过三级{公司（分公司）、项目部、班组}安全教育。
5、建立安全生产保障体系，坚持安全生产目标管理。
（二）、安全生产、文明施工管理要求：
1、贯彻实施施工安全检查标准、施工安全技术规范及工程建设标准强制性条文。认真执行安全生产责任制及安全责任目标考核，严格遵守安全教育培训、安全技术交底、安全检查、安全施工方案编审，落实安全生产防护措施、施工机械设备验收等各项制度。
2、控制大气、粉尘、噪声、废水、污水污染，做到施工区道路硬化、场地净化、生活区绿化，符合安全生产、文明施工、职业健康、环境管理要求。
3、遵守职业道德、珍惜职业操守、重视安全生产、实行文明施工；节约一砖一木，做到工完场清，厉行增产节约、反对铺张浪费；掌握建筑技术，提倡尊师爱徒、团结互助、积极进取，密切联系群众、关心职工生活。
（三）、项目部安全管理职责
1、建立健全安全组织管理机构，配备安全管理人员，制定项目安全管理目标、安全生产技术措施计划，组织项目专业技术人员编制施工组织设计和各专项施工方案，按规定审核后组织实施。
2、建立健全各类人员的安全生产责任制，实行安全检查，严格落实安全宣传教育、安全技术交底、安全设施验收和安全事故处理报告等管理制度。
3、项目负责人、专职安全管理人员应当考核合格后方可上岗。
4、组织项目职工学习安全生产法规、标准及有关文件，负责进场工人三级安全教育中的项目、班组二级安全教育、考试及培训工作。
5、项目经理每月要排出时间认真召开项目安全例会、组织班组安全活动，定期、不定期地组织项目人员进行安全生产自查，发现事故隐患及时排除、整改到位。
6、发生重伤、死亡事故，立即报告上级单位，组织抢救，保护现场，积极参与事故调查处理，对各类事故必须查清原因和制定改进措施，做到“四不”放过。（事故原因不调查清楚不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有整改防范措施不放过、事故有关责任人没有处理不放过。）
 二、建筑工人安全生产基本要求
（一）、建筑工人安全职责
1、牢固树立“安全生产人人有责”的思想，自觉接受安全教育，不断增加积累安全知识，做到持证挂牌上岗作业。
2、严格遵守安全施工规章制度、执行标准、规范，掌握本工种的安全操作规程，提高安全思想意识，增强安全技术素质，提高自我防护的能力。做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。
3、工友之间团结友爱、互帮互助、互相监督。要积极热情地向初上岗工人传授安全生产技术知识、分享安全生产经验，取长补短，共同提高安全防护意识和能力。
4、认真开展班组岗前教育、岗前交底、岗前检查和岗后检查，各种机具设备及时维修保养，做到安全文明施工。
5、正确使用安全防护用具和机械设备等，自觉维护各类安全防护设施，爱护安全标志，坚守岗位职责，不违章作业、不冒险作业、不违反劳动纪律。
6、工人有权越级报告一切违章违纪行为，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
7、发生伤亡事故，立即如实向项目部管理人员或班组长报告，积极协助抢救伤员、保护事故现场。认真吸取事故教训，积极提出防止事故发生、促进安全生产和改善劳动条件的合理化建议。

- （二）、建筑工人一般安全须知

- 1、施工作业人员要熟悉本工种的安全技术操作规程，在施工操作过程中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。
2、电工、架子工、电焊工、施工电梯司机、起重机司机、起重指挥工、打桩机司机等特种作业人员必须经过专门安全操作培训，经考试和体检合格，取得操作证后，方准上岗作业。
3、进入施工现场的施工作业人员严禁赤脚或穿“三鞋”（拖鞋、硬底鞋、高跟鞋）入场，必须正确使用个人防护用品和安全防护措施，正确佩戴使用安全帽、安全带：在没有任何防护设施的高空、陡坡施工，必须系好安全带；高处作业（高度距地面2米及2米以上）要有防护栏杆、拦脚板和安全网防护。安全帽、安全带、安全网要定期检查，不符合要求的，严禁使用。

- 4、爱护安全防护设施，施工现场的安全标志、安全警示牌、脚手架以及其他防护设施不得擅自搬移或拆除，需要搬移或拆除的，必须经安全员审查并报项目经理同意，同时应采取其他有效的预防措施。
5、施工现场的洞、坑、沟、“四口”（通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口）、“五临边”（无外架的屋面周边、无外架的框架结构楼层周边、未安装栏杆的阳台周边、跑道斜道的两侧边、缷料平台的两侧边）等危险处，应设置防护设施或明显标志。通道口搭设双层防护棚，并设置危险警告标志。
6、施工现场要有交通标志，交通频繁的交叉路口应设指挥。危险地带要悬挂“危险”或“禁止通行”牌，夜间应设红灯示警。
7、坑槽施工，应经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑偏移，要及时采取加固措施。根据土质、边坡、支护形式、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料、施工机械设备距坑边水平距离（一般不小于1米）和材料堆放高度（不超过1.5米）。往坑槽运材料，应由专人指挥。
8、高处作业时，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，工具、材料、物品要放置平稳，使用的工具应随手放入工具袋内，传递物件严禁上下抛掷。

- 9、高处作业必须系好安全带，安全带应拴挂在牢固的挂点上，严禁在未固定牢靠的支架、结构上栓挂。禁止在没有防护设施的屋架、梁、石棉瓦屋面、刨花板或三合板顶棚及其他构件上行走和作业。高处作业要按指定的通道上下，不准随意攀爬，严禁乘坐起重机械、提升机及运料的吊篮、提升平台等上下，高处作业点与地面联系，应设通信装置或联络信号，并有专人指挥。
10、梯子、升降架、吊篮及各种脚手架、平台、马道等，使用的材料及绑扎、制作、设置等必须符合安全要求，斜道和脚手板应设置防滑。乘人用的电梯、吊篮等要有可靠的安全装置。
11、梯子不得缺档、不得垫高使用，如需接长使用，应绑扎牢固。梯子横档间距以30cm为宜，使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施。单向梯与地面夹角以60-70度为宜，禁止两人同时在梯上作业；人字梯底脚要拉牢。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。
12、悬空作业采用的吊篮、挑架、须经专门设计：吊篮周围须设有防护栏杆、踢脚板或挂立网，设置两道以上的安全绳；挑架外侧应严密封闭立网。不准将起重设备作吊篮使用，也不准将操作吊篮(架)挂吊在起重机臂杆上。
13、施工现场的起重机、井架、龙门架等机械设备和钢管脚手架，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外则应安装防雷装置。（若最高机械设备上的避雷针，其保护范围按60°计算能够保护其它设备，且最后退出现场，则其它设备可不设防雷装置。）

- 14、及时清理高处作业的废料及安全网上的坠落物。

- 15、遇有六级以上的大风及恶劣天气影响施工安全时，禁止进行露天、高处、起重机和打桩作业。
16、在施工现场，不懂机电设备的人员严禁使用和拨弄机电设备。在建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方不得搭设作业棚，建设生活设施，或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。
17、如达不到要求的安全操作距离时，必须采取防护措施，增加屏障、遮拦、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。在加防护设施时，应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
18、在施工现场专用的中性点接地的电力线路中，必须采取三相五线制、TN-S接零保护系统，三级配电，三级保护。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
19、施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨设施，门、锁齐备，固定式配电箱底边距地高度宜在1.3-1.5ｍ之间，移动式底边距的高低宜在0.6-1.5ｍ之间，配电室（房）门应向外开，无人值班时应上锁，室内不准堆有杂物、住人或作为电气检修间。
20、用电机械设备必须“一机一闸、一漏一箱”，并装设漏电保护装置，严禁带电移动电气设备或配电箱，禁用倒顺开关。架设与拆除电线、安装与检修电气设备，必须由两名以上电工进行。
21、作业场所安装临时照明时，室外灯具距地面（作业层）高度不得低于3ｍ，室内灯具距楼地面不得低于2.4ｍ。行灯电压不得超过36V，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12V。
22、施工机械设备的操作人员必须身体健康、视力良好，无听力障碍、无妨碍操作的疾病和生理缺陷，并按规定经过安全技术培训，取得操作证后方可独立操作。
23、施工机械操作人员和维修工作人员必须按规定穿戴劳动保护用品。机械操作时要束紧袖口，女工头发要挽入帽中，严禁他人擅自启动和操作。

- 24、进场施工机械设备必须验收合格后方可使用，验收人员履行签字手续，做好验收记录。各种机械设备的机座必须稳固、性能良好，传动部位及刃口等可能造成操作人员伤害之处，必须装设有安全装置，设备的各种防护、保险、信号装置必须齐全完好、灵敏可靠，作到“有轮必有罩、有轴必有套”。
25、机械操作人员要严守岗位，遵守交接班制度，严禁无关人员进入操作室内。施工机械运转时，不得对其进行维修、保养、清理。

- 26、起重机械“十个不准吊”：
    1）超载和斜拉不准吊。
    2）散装物装得太满或捆扎不牢不准吊
    3）无指挥、乱指挥和指挥信号不明不准吊
    4）吊物边缘锋利、无防护措施不准吊
    5）吊物上站人和堆放零散物件不准吊
    6）埋在地下的构件不准吊
    7）安全装置失灵不准吊
    8）雾天和光线阴暗看不清吊物不准吊
    9）高压线下面和过近不准吊
   10）六级以上强风不准吊
27、作业中突然断电，应立即切断电源，工作结束后应及时断电上锁。
28、进行电气、仪表、管道、设备试运转时，必须严格按单项安全技术措施进行 ，试运转时，应观察运转情况，发现问题应停机修理，严禁边运转边修理，或将头、手伸入机械行程范围内查看摸试。
29、工地所用电气线路和设备，必须有特种作业人员操作证的专职电工(即负责该工地用电的电工)负责该工地的电气线路和设备的安装、维修、送电、拆迁等全部工作，非电工不得擅自安装、维修、拆迁电气设备和线路(包括生活用电)。
（三）、文明施工须知
1、施工现场实行封闭式管理，设置进出口大门、围墙，执行门卫制度，严禁与工作无关的人员进入现场。大门口配备车辆冲洗设备，保持环境整洁。
2、遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规，有效地控制粉尘、噪音、固体废弃物、泥浆、强光等对环境的污染和危害，禁止焚烧有毒、有害物质。
3、工程施工的废水、泥浆应经流水槽或管道流到工地集水池统一沉淀处理，不得随意排放和污染施工区域以外的河道、路面。

- 4、施工现场实行作业清扫和卫生保洁制度。作业区内搞好落手清工作，做到工完料尽、场地清。生活垃圾应盛放在容器内及时清理，污水不乱泼乱倒，确保周围环境整洁、卫生。
5、 建筑材料、物件、料具，必须按施工现场总平面布置图合理堆放，要做到砖成堆、砂成方、大型工具一头见齐，钢筋、模板、构件等应堆放整齐并用方木垫起。作业区和仓储间堆料整齐统一、标示醒目。
6、易燃易爆物品不能混放，除现场有集中存放处外，班组使用的零散的各种易燃易爆物品，必须按有关规定存放。
7、严禁在在建工程施工楼层内、配电间、厨房操作间等处住人，工地临时宿舍内保持通风、整洁、卫生，生活用品摆放整齐，工具放入工具间，浴室、厕所专人清扫、冲洗。

- 8、建筑物内和施工现场应保持卫生，不准随地大小便。
9、食堂严格执行《食品卫生法》，办理卫生许可证，保持食堂整洁、卫生。炊事人员办理健康证，并且每年进行一次体检。纱门、纱窗齐全，生、熟食分开存放。

- 10、施工不扰民，夜间施工按规定办理审批手续。

- （四）、消防安全须知
1、贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行防火安全责任制。
2、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员，配备合适的灭火器材，下班前必须确认无火灾隐患后方可离开。
3、宿舍内严禁使用煤油炉、煤气灶、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等。

- 4、施工现场除指定地点外，作业区域禁止吸烟。
5、严格遵守冬季、高温季节施工等防火要求。
6、从事金属焊接（气割）等作业人员必须持证上岗，焊割时应有防火措施。
7、焊、割作业不准与油漆、喷漆、木料加工等易燃易爆作业同时上下交叉作业，高处焊接下方设专人监护，中间应有防护隔板。
8、木工车间及装修施工区易燃废料必须及时清除，防止火灾发生。发生火灾（警）应立即向119报警。
9、按消防规定施工现场和重点防火部位必须配备灭火器材和有关器具。

- 10、当建筑施工高度超过30米时，要配备有足够消防水源和自救的用水量，立管直径在50mm以上，有足够扬程的高压水泵保证水压，每层设有消防水源接口。
11、当现场有火险发生时，不要惊慌，应立即取出灭火器或接通水源扑救。当火势较大，现场无力扑救时，立即拨打119报警，讲清火灾发生的地点、情况、报告人及单位等。

- （五）、防毒防爆须知
  　中毒就是指接触有毒物质，引起人体急性中毒或窒息造成的事故，如煤气、油气、沥青、一氧化碳、二氧化碳、化学品等中毒或缺氧，危及生命急需抢救的事故。
　　施工过程中，中毒事故一般发生在防水涂料施工、油漆施工、挖孔桩施工、新建下水管道与市政污水管道借口施工、化粪池或污水池清理及其他可能产生有害气体（物质）的施工过程。（施工现场也有食物中毒事故发生。）
1、注意饮食卫生，不暴饮暴食、不食用霉变食物。“亚硝酸钠”是混凝土的添加剂，有人叫它“工业用盐”，是一种有毒物质，千万不要当作食盐使用，以防食物中毒。

- 2、井下作业、深基础开挖、爆破作业、有毒有害作业等专业性强的施工作业人员应具有安全作业资格，并且身体经体检合格。
3、凡进入空气不流通的坑井、洞室、沉箱作业，应有专人监护，有符合安全要求的照明，要积极采取预防中毒、窒息等措施。
4、当作业场所空气中同时存在有害气体时，每次作业前都要在测定氧气浓度的同时测定有害气体的浓度，并根据测定结果采取相应的措施，当作业场所的空气质量达到标准后方可作业。
5、在密闭容器内使用氩、二氧化碳或氦气进行焊接作业时，必须在作业过程中通风换气，使氧气浓度保持在18%以上，或者让作业人员使用隔离式呼吸保护器具。
6、喷涂有毒养护剂时，操作人员应穿戴个人防护用品，并应在通风良好的条件下进行。当通风条件不能满足要求时，工作人员必须戴防毒口（面）罩。
7、运输、使用和存放化学危险物品，应当根据化学危险物品的种类、性能，设置相应的防火、防爆、防毒等安全设施。
8、受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。
9、经常接触有毒物质的作业人员，应定期检查身体，下班后应淋浴更衣，工作服等防护用品不得带回家。
10、在光线不足或无照明等情况下，禁止进行爆破工作。

- （六）、治安防范须知
1、进场作业人员应具备有效的身份证、务工证、计划生育证，严禁使用无证盲流和童工。
2、加强职工思想道德教育，提倡诚信做人，倡导职工自觉遵守社会治安各项管理规定，积极同违法乱纪行为作斗争。自觉维护食堂、浴室、宿舍等公共场所秩序，严禁撬门、爬窗、乱拿别人物品。不准用公物制作私人用具。
3、提倡共创文明卫生、人人爱护公物的道德风尚。

- 4、施工现场人员自觉保管好公私财务，柜门及时加锁，现金和贵重物品不得随便带入工具（更衣）间，多余现金存入银行，防止财物被盗。
5、加强社会治安、综合治理工作，实行来访登记制度和门卫纠察制度，增强职工治安防范责任意识。
6、施工现场严禁酗酒滋事、聚众赌博、打架斗殴、起哄闹事、偷盗建筑材料和工具设备等，严禁耍流氓行为和其他违法乱纪行为，严禁男女非法混居。
（七）、季节性施工安全及其他安全须知
1、遇恶劣气候（如暴雨、台风等）影响施工安全时，禁止进行露天、高空、起重和打桩作业。恶劣天气过后，作业人员应对作业环境安全进行检查，重点检查工地临时设施、脚手架、施工机械设备、临时用电线路和基坑工程的安全。现场出现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。安全防护不到位的，应及时整改。

- 2、施工用电设备的电气开关要有防雨防潮设施。空旷地域的建筑物、高层建筑、烟囱、水塔的脚手架，物料提升机及易燃、易爆仓库和塔吊、打桩机等机械，应设临时避雷接地装置。
3、现场道路应根据季节变化加强检查维护，斜道和脚手板应有防滑措施。

- 4、夏季施工应合理调整作息时间。高温工作场所，要采取一定的防暑降温措施，加强通风，配备必要的防暑降温药品。

- 5、冬季施工应加强防火、防冻、防滑等工作。使用煤炭取暖的，应有防止一氧化碳中毒的措施。

- 6、工地发生伤亡事故时应立即做好三件事：
   1）有组织地抢救受伤人员；
   2）保护事故现场不被破坏；
   3）及时向上级和有关部门如实报告。

- 7、火警电话：119
   报警电话：110
   急救电话：120
   交通事故报警电话：122

- 三、安全基本常识

- （一）、法律常识
1、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员不得上岗作业。
2、建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关的安全生产法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
3、生产经营单位不得因从业人员对本单位提出过批评、检举和控告，或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或解除与其订立的劳动合同。
4、从业人员如有发现事故隐患或其它不安全因素，应立即报告现场安全管理人员或负责人，接到报告的人员应及时予以处理。
5、作业人员未按照相关安全生产规章、规程操作的，生产经营单位应给予批评和相应处分；如造成重大事故，构成犯罪的，应追究其刑事责任。
6、从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格证。
7、禁止用人单位招用未满十八周岁的未成年人和超过六十周岁的老年人。
8、《劳动合同》是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议，建立劳动关系应当订立《劳动合同》。

- 9、工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

- 10、建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

- （二）、安全术语

- 1、安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理。
2、安全色：红色表示禁止；黄色表示警告；蓝色表示指令、必须遵守的规定；绿色表示提示、安全状态、通行。

- 3、三宝：安全帽、安全带、安全网。

- 4、四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
5、五临边：基坑周边、框架结构的施工楼层周边、屋面周边、未安装栏杆的楼梯边、未安装栏板的阳台边。
6、五大伤害：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌。
7、三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
8、三不伤害：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

- 9、三定：对查出的安全隐患，要采取定人、定时间、定措施整改。

- 10、四不放过：事故原因不调查清楚不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有整改防范措施不放过、事故有关责任人没有处理不放过。
11、班后防火“五不走”：交接班不交待清楚不走、用火设备火源不熄灭不走、用电设备不拉闸断电不走、可燃物不清干净不走、发现险情不报告不处理好不走。
（三）、急救常识

- 1、骨折、腰椎骨损伤：
1）当有人从高处坠落时，应注意摔伤及骨折部位的保护，避免

- 因不正确的抬送，给骨折部位造成二次伤害。
2）肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上两个关节固定，

- 也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛、

- 防止伤势恶化。
3）开放性骨折伴大出血者，先止血、再固定，并用干净布片

- 覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。
4）颈椎损伤，使伤员平卧后，用沙土袋（或其他代替物）放置

- 头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬头使

- 气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。
5）腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，将腰椎躯干及两侧下

- 肢一同进行固定，预防瘫痪。搬动时应数人合作、保持平稳，不能扭曲。
2、颅脑外伤救护措施

- 1）伤员应取平卧位，保持气道通畅。若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物回流造成窒息。
    2）耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，可轻轻拭去，以利于降低颅内压力，也不可用力排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。
    3）颅脑外伤时病情可能复杂多变，禁止给予饮食，应速送医院诊断。
3、人工呼吸法:
    1）病人仰卧，松解衣领，清除口鼻中的分泌物和污泥等，必要时将舌拉出来以免舌根后坠阻塞呼吸道。
    2）将病人头部后仰，使呼吸道伸展，救护人员将口紧贴病人的口（最好隔一纱布），另一手捏紧病人鼻孔以免漏气，救护者深吸一口气，向病人口内均匀吹气。对成人吹气每分钟16-18次，对小孩每分钟20次。
    3）如果病人牙关紧闭，无法进行口对口的吹气，可以用口对鼻呼吸法（将病人口唇紧闭），直到病人自动呼吸恢复为止。

- 4、胸外心脏按摩方法
  　病人仰卧硬板上或地面上，双下肢稍抬高，抢救者站在或跪在病人侧面，两手相叠，将手掌根部放在病人的胸骨下方、剑突之上，借自己身体的重量，使该胸肋部下陷3-4公分，压后迅速抬手，使胸骨自行复位，以每分钟60-70次的节律反复进行。
5、外伤止血方法

- 1）包扎止血法
　　小创口出血可用冷开水冲洗，再用干净毛巾或其他软质布料覆盖包扎。严禁用泥土、面粉等不洁物撒在伤口上造成伤口的进一步污染。
    2）指压止血法（用于急救处理较急剧的动脉出血）
手指压在出血动脉靠心脏一侧的邻近骨头上，阻断血液来源。

- 3）止血带止血法
　　较大的肢体动脉出血为运送方便起见，应上止血带（用橡皮带、宽布条、三角巾、毛巾等均可）。上止血带后，每半小时到一小时放松一次，3-5分钟后再扎上，放松止血带时可暂用手指压迫止血。

- 6、中暑急救方法
1）迅速将病人移到阴凉通风地方解开衣扣平卧休息。
2）用冷水毛巾敷头部，或用30％酒精擦身降温。喝一些淡盐水

- 或清凉饮料。清醒人员也可服人丹、十滴水、藿香正气水等；昏迷者

- 用手指掐人中或立即送医院。

- 7、电击伤急救方法
    1）先切断电源，用干木棍或其他绝缘物把电源拨开，不要直接用手去拉触电者。
    2）脱离电源后迅速检查病人，如呼吸心跳停止，立即进行拳击复苏或进行人工呼吸和胸外心脏按摩。
    3）用呼吸中枢兴奋药、用手掐人中和十宜穴，在心跳停止前禁用强心剂。
    4）雷击时，如果作业人员孤立的处于空旷暴露区并感到头发竖起，应立即双腿下蹲向前曲身，双手抱膝自行救护。

- 8、毒气中毒急救
　　在井下、地下、矿中施工时，有发现人员中毒的，绝对不要盲目下去救助，应及时向119、110、120求救。必须先向下送风，救助人员必须采取防护措施。

- 9、煤气中毒急救方法

- 1）立即打开门窗流通空气，同时应尽快让病人离开中毒环境。
2）有自主呼吸的，充分给以氧气吸入。
3）呼吸心跳停止的，应立即进行人工呼吸和心脏按压。
4）呼叫120急救服务。
5）争取尽早进行高压氧舱治疗，减少后遗症。

- 10、烧伤和烫伤的急救方法

- 1）立即脱离险境，但不能带火奔跑。
2）带火者迅速卧倒就地打滚灭火，或用水灭火，也可用棉被、

- 大衣等覆盖灭火。
3）冷却受伤部位，用冷自来水冲洗伤肢，冷却烧伤处。
4）脱掉伤处的手表，戒指和衣物。
5）消毒敷料（清洁毛巾、衣物、床单等）覆盖伤处。
6）勿刺破水泡，伤处勿涂药膏，勿粘贴受伤皮肤。
7）口渴严重时可饮盐水，有利于预防休克。
8）迅速转送医院。

- （四）、生活常识

- 1、感冒头痛时，用温湿毛巾敷压鼻或额头部位，可减轻症状。
2、把黄瓜切成片，放在食物周围或橱柜内，可以驱蟑螂；在室内点燃晒干的桔子皮，可以清除室内异味，也能驱除蚊蝇。

- 3、流鼻血时，用湿冷的布敷在鼻根和鼻端；如果还止不住鼻血，可将纱布团成小团塞住鼻孔止血。
4、发生溺水的，应立即清除口鼻内污物，保持呼吸道通畅；垫高腹部，使体内水流出；必要时进行人工呼吸。
5、建筑物起火后的7分钟内是灭火的最好时间，如超过这个时间，就要设法逃离火灾现场，依靠消防人员灭火。
6、烟头的表面温度200-300℃，烟头的中心温度为700-800℃，所以乱扔烟头容易引发火灾。
7、电话报警时要讲清楚起火现场的详细地址、着火情况、着火物品、有无爆炸危险、是否有人被困及报警人的姓名和电话号码。

- 、建筑工人安全生产的基本权利
1、劳动者有休息的权利；
2、劳动者有佩戴、使用防护用品的权利；
3、对影响人身健康作业程序的改进和建议及安全管理的批评、检举、控告权；
4、拒绝违章指挥和强令冒险作业权；
5、从业人员享有工伤保险和获得伤亡赔偿的权利；
6、危险因素和应急措施的知情权；
7、劳动者有接受安全教育和培训的权利；
8、危险情况下的停止作业和紧急撤离权。

- （六）、建筑工人安全生产的基本义务
1、遵守规章的义务；
2、不妨碍和伤害他人及不破坏公共利益和环境的义务；
3、持证上岗的义务；
4、正确佩戴和使用劳动防护用品的义务；
5、认真参加安全培训和教育的义务。
　　为充分发挥《手册》的宣传教育作用，公司相关职能部门应认真制定培训教育计划，充分利用各施工现场建立的民工学校这一平台，结合工程实际与施工进度开展安全培训教育学习，进一步提高广大职工的整体素质，不断增强他们的安全意识、安全技术素质和自我防护的能力，促使广大员工通过安全培训教育逐步实现从“要我安全”到“我要安全”到“我懂安全”到“我会安全”的转变，从而最大程度地预防各类安全事故的发生，避免不必要的人身伤亡和财产损失，确保作业者的安全和健康。